时空语义体素格网与语义重定位技术
技术白皮书

MSV-China 4D 核心技术文档

版本：V1.0
日期：2026年7月

# 目  录

一、概述

二、时空语义体素格网架构

2.1 多尺度体素分层

2.2 4D时间轴与事件驱动

2.3 语义编码体系

2.4 匿名语义与实例化

三、语义重定位原理

3.1 问题定义

3.2 2D-3D语义匹配

3.3 语义PnP解算

3.4 多尺度定位策略

四、动态环境下的定位

五、系统架构与数据流

六、关键技术点

七、性能指标

八、应用场景

# 一、概述

时空语义体素格网（Space-Time Semantic Voxel Grid, ST-SVG）是一种将物理空间离散化为携带语义标签和时间维度的可计算体素单元的新型空间数据模型。区别于传统几何点云和静态三维模型，ST-SVG 将「空间占用」「语义类别」「时间演化」「实例身份」四维信息融合到统一的体素表示中，为机器提供可理解、可查询、可推理的物理世界结构化记忆。

语义重定位（Semantic Relocalization）是基于 ST-SVG 的核心能力之一。当相机（或机器人、无人车）进入已建图区域时，系统通过将当前观测图像的 2D 语义检测结果与 ST-SVG 中存储的 3D 语义体素进行匹配，解算出相机在全局坐标系下的精确位姿。该方法不依赖传统视觉特征点（ORB/SIFT），而是利用语义信息的稳定性和跨视角一致性，在光照变化、视角剧变、动态遮挡等极端条件下仍能保持鲁棒定位。

# 二、时空语义体素格网架构

## 2.1 多尺度体素分层

ST-SVG 采用多尺度分层架构，从宏观地形到微观物体实现无缝覆盖。不同尺度对应不同的应用场景和更新频率：

| 层级 | 分辨率 | 覆盖范围 | 语义粒度 | 更新频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 100km | 全国骨架 | 地形/气候带/省界 | 年级 |
| L1 | 10km | 城市群/流域 | 山脉/农田类型/生态区 | 月级 |
| L2 | 1km | 城市街区 | 道路网/建筑密度/功能区 | 周级 |
| L3 | 10m | 街区内部 | 建筑/道路/植被/水体 | 天级 |
| L4 | 1m | 建筑单体 | 楼层/房间/结构部件 | 小时级 |
| L5 | 10cm | 重点场景 | 设备/管道/精细物体 | 分钟级 |

定位任务主要使用 L2-L4 层级。查询时采用「细优先、粗回退」策略：先查询高分辨率体素，若该区域未被精细建模，则自动回退到上一级粗粒度体素，确保定位连续性。

## 2.2 4D时间轴与事件驱动

每个体素单元不再是一个静态值，而是一条时间轴。时间轴上不是密集采样，而是事件驱动的状态节点：
• 状态节点（State Node）：记录某一时间段内体素的稳定状态（占用/空闲、语义类别、材质属性、置信度）
• 变化事件（Change Event）：记录状态跃迁的触发原因、时间戳、观测来源、变化类型（新建/消亡/属性变更/周期性波动）
• 置信度衰减曲线（Confidence Decay）：近期观测高置信度精细存储，远期数据按指数衰减粗化

对于定位任务，系统默认查询「当前有效」的最新状态节点。若用户指定历史时间戳，则可进行「时间旅行定位」——回答「去年今日，相机在这个位置能看到什么」的逆向问题。

## 2.3 语义编码体系

ST-SVG 采用三级语义编码：
• 类别级（Category）：预定义的标准类别（如「建筑」「道路」「车辆」），用于快速索引和过滤
• 实例级（Instance）：全局唯一实例ID（如 ent_car_#2847），支持跨时间、跨视角的同一物体追踪
• 开放词汇（Open-Vocabulary）：利用多模态大模型（CLIP/SigLIP）提取的语义嵌入向量，支持自然语言查询（如「红色轿车」「施工围挡」）

体素层存储结构：

{
  "coord": [x, y, z, lod],
  "t_start": "2026-07-26T08:00:00Z",
  "t_end": null,
  "layer_stack": [
    {
      "mode": "instanced",
      "instance_ref": "ent_road_#A001",
      "local_semantic": "沥青路面",
      "semantic_embedding": [0.23, -0.15, 0.89, ...],
      "confidence": 0.99
    },
    {
      "mode": "standalone",
      "semantic_tag": "未知障碍物",
      "confidence": 0.65
    }
  ],
  "dynamic_mask": ["ent_car_#X7"]
}

## 2.4 匿名语义与实例化

众源数据中大量信息「有语义但无身份」。ST-SVG 允许匿名语义以 standalone 模式独立存在，经历四态生命周期：
• unresolved（未解析）：刚观测到，不知道是什么
• candidate（候选中）：可能是某几个临时实例之一
• resolved（已确认）：确认属于某个实例，转为 instanced 模式
• permanent_anonymous（永久匿名）：永远无法/无需确定身份，但保留语义信息

对于定位任务，匿名语义同样参与匹配。即使系统不知道「这是什么车」，但知道「这里有一辆车」，仍然可以建立 2D-3D 对应关系，辅助位姿解算。

# 三、语义重定位原理

## 3.1 问题定义

给定：
• 已构建的 ST-SVG（包含 3D 语义体素、实例信息、关系图）
• 查询图像 I（由相机拍摄，包含 2D 语义检测结果）
• 相机内参 K（焦距、光心）

求解：相机在全局坐标系下的位姿 T = [R|t]（旋转矩阵 R，平移向量 t）

核心思想：将图像中的 2D 语义检测（物体类别、实例ID、边界框/掩码）与 ST-SVG 中的 3D 语义体素进行匹配，建立 2D-3D 对应关系，通过 PnP（Perspective-n-Point）算法解算相机位姿。

## 3.2 2D-3D语义匹配

匹配流程分为三个阶段：

阶段一：2D语义提取
查询图像通过端侧 YOLO-Seg 模型，输出 N 个物体的 2D 边界框/掩码，每个物体包含：
• 类别标签 c_i（如「椅子」「桌子」）
• 实例ID id_i（若跨帧跟踪可用）
• 2D 框中心点 u_i = (u_i, v_i)
• 置信度 conf_i

阶段二：3D候选检索
根据 2D 检测的类别标签，在 ST-SVG 中检索同类别体素。检索策略：
• 粗定位：利用 GPS/IMU 先验或图像全局描述子（NetVLAD），将搜索范围缩小到候选区域
• 类别过滤：只检索与 2D 检测同类别（或开放词汇语义相似）的 3D 体素
• 空间约束：利用已估计的粗略位姿，只检索视锥（Viewing Frustum）内的体素

阶段三：对应关联
建立 2D 检测与 3D 体素实例的对应关系：
• 若 2D 和 3D 均有实例ID且一致：直接建立硬关联（Hard Association）
• 若仅有类别信息：基于空间分布和几何一致性建立软关联（Soft Association）
• 匿名语义：2D 检测到「未知障碍物」，3D 存在 standalone 匿名体素 → 建立临时对应

## 3.3 语义PnP解算

建立 2D-3D 对应关系后，解算相机位姿：

输入：
• 3D 点集 {X_j}：体素质心或实例包围盒中心（世界坐标系）
• 2D 点集 {x_j}：对应物体在图像中的检测框中心（像素坐标系）
• 相机内参 K

算法：
• EPnP（Efficient Perspective-n-Point）：至少需要 4 组不共面的 2D-3D 对应点
• RANSAC-PnP：容忍 30-50% 的误匹配，迭代剔除外点
• 非线性优化（Bundle Adjustment）：以重投影误差为目标函数，精化位姿

重投影误差：
e_j = || x_j - π(K, T·X_j) ||²
其中 π 为透视投影函数，T = [R|t] 为待优化位姿。

语义PnP 与传统PnP 的本质区别：
传统PnP 使用「特征点」（角点、边缘）建立对应，易受光照、纹理、视角变化影响；
语义PnP 使用「物体级语义」建立对应，对光照不敏感，对遮挡更鲁棒。

## 3.4 多尺度定位策略

根据可用语义信息的密度，系统自适应选择定位策略：

| 场景 | 可用语义数 | 策略 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内密集场景 | >10个物体 | 实例级语义PnP + BA优化 | 厘米级 |
| 城市街道 | 5-10个物体 | 类别级语义PnP + 道路几何约束 | 分米级 |
| 开阔道路 | 2-5个物体 | 语义+车道线+路牌融合 | 米级 |
| 稀疏郊区 | <4个物体 | 回退到传统ORB特征点 + GPS | 米级 |
| 无纹理/夜间 | 0个物体 | IMU积分 + 道路拓扑匹配 | 十米级 |

fallback 机制：当语义物体不足（<4个）时，系统自动回退到传统视觉特征点（ORB）或 IMU/GPS 组合导航，确保定位连续性。当语义信息恢复后，自动切回语义PnP，利用语义约束修正累积漂移。

# 四、动态环境下的定位

动态物体（行人、车辆、临时施工）是定位的最大挑战之一。ST-SVG 通过「动静分离」架构解决这一问题：

## 4.1 三层空间分离

静态层（Static Layer）：建筑、道路、地形等永久结构。用于定位的主锚点，置信度最高。

准静态层（Semi-Static Layer）：停放的车辆、临时施工围挡、季节植被。更新频率小时级~天级。定位时作为辅助约束，但权重较低。

动态层（Dynamic Layer）：运动物体实例（行人、行驶车辆）。不写入持久体素，而是以轨迹形式存在于内存数据库。定位时主动过滤，不参与PnP解算。

## 4.2 动态物体过滤机制

在语义PnP解算前，系统自动识别并过滤动态物体：
• 运动检测：利用光流或实例跟踪，判断 2D 检测框内的像素是否有显著运动。若运动速度 > 阈值，标记为动态。
• 3D一致性检验：将 2D 检测反投影到 3D，若其深度与 ST-SVG 中静态层记录不符（如「悬浮」在空中），标记为动态。
• 时序一致性：若某物体在连续多帧中位置变化剧烈，与静态地图不一致，标记为动态。
• 动态掩码：体素层维护 dynamic_mask 字段，记录当前被哪些动态实例临时覆盖。查询静态状态时自动忽略这些体素。

过滤后的静态语义集合进入 PnP 解算，动态物体仅用于障碍物避让和场景理解，不参与位姿估计。

## 4.3 动态物体的「再利用」

虽然动态物体不直接参与位姿解算，但其运动轨迹可用于辅助定位：
• 运动视差：观察动态物体相对于静态背景的视差变化，可反推相机自身运动（类似动态SLAM中的运动约束）。
• 人群密度场：在人群密集区域（如商场、车站），虽然个体无法跟踪，但人群整体的空间分布可作为「动态纹理」，与 ST-SVG 中记录的「人群密度概率场」进行匹配，实现粗定位。
• 临时锚点：若某动态物体（如货车）长时间静止（>5分钟），系统自动将其从动态层降级为准静态层，允许参与定位。

# 五、系统架构与数据流

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        查询端（相机/机器人）                    │
│  图像输入 → YOLO-Seg语义检测 → 2D语义列表 {c_i, id_i, box_i} │
│              ↓                                              │
│         VIO位姿估计（先验）                                  │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                         ↓
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      语义重定位引擎                           │
│  1. 全局描述子粗定位（NetVLAD）→ 候选区域                     │
│  2. 类别过滤 → 3D候选体素检索                                │
│  3. 动态过滤 → 剔除运动物体                                  │
│  4. 2D-3D语义匹配 → 建立对应关系                              │
│  5. RANSAC-PnP → 初始位姿                                   │
│  6. BA优化 → 精化位姿                                       │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                         ↓
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      ST-SVG 数据底座                          │
│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐        │
│  │  体素层      │  │  实例层      │  │  关系层      │        │
│  │ 空间占用+时间 │  │ 身份+属性   │  │ PART_OF/    │        │
│  │ 轴+语义标签  │  │ +生命周期   │  │ INTERACTION │        │
│  └─────────────┘  └─────────────┘  └─────────────┘        │
│                    ┌─────────────┐                          │
│                    │  动态层      │                          │
│                    │ 轨迹+内存   │                          │
│                    │ 体素标记    │                          │
│                    └─────────────┘                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

数据流说明：
1. 查询端拍摄图像，端侧YOLO提取2D语义，VIO提供粗略位姿先验
2. 语义重定位引擎利用全局描述子缩小搜索范围，在ST-SVG中检索候选3D体素
3. 动态过滤模块剔除运动物体，保留静态/准静态语义
4. 2D-3D匹配模块建立语义对应，利用实例ID、类别标签、开放词汇嵌入三重关联
5. PnP解算模块输出相机位姿，BA模块进一步优化
6. 定位结果反馈给查询端，同时作为新观测更新ST-SVG（若质量达标）

# 六、关键技术点

## 开放词汇语义嵌入

传统语义定位受限于预定义类别表（如COCO的80类）。ST-SVG采用CLIP/SigLIP提取开放词汇语义嵌入，支持「红色轿车」「施工围挡」等自然语言描述。2D检测与3D体素的匹配不仅基于类别标签，还基于嵌入向量的余弦相似度，实现跨词汇表的柔性匹配。

## 跨视角实例关联

同一物体在不同视角、不同时间被观测，如何确认是同一实例？系统采用多维度关联：
• 空间邻近性：3D空间距离 < 阈值
• 外观相似性：ReID特征向量距离 < 阈值
• 时序连续性：运动轨迹平滑性约束
• 关系一致性：若A与B在视角1中相邻，在视角2中A'与B'也相邻，则A-A'、B-B'更可能是同一实例

## 语义不确定性建模

匿名语义和检测置信度低的情况如何处理？系统采用概率PnP：每个2D-3D对应赋予权重 w_i = conf_2d × conf_3d × semantic_similarity。低置信度对应获得低权重，参与优化但不主导结果。对于完全无实例ID的匿名语义，采用软约束：
「图像中某处有类别c的物体」→ 对应「地图中某处有类别c的体素」，但不强制一一对应，允许多对多匹配。

## 尺度自适应检索

ST-SVG的多尺度结构要求定位引擎自适应选择检索层级。策略：
• 若GPS先验精度 < 10m，从L3（10m体素）开始检索
• 若VIO先验精度 < 1m，从L4（1m体素）开始检索
• 若检索结果为空，自动回退到上一级粗粒度
• 若检索结果过多（>1000个体素），利用视锥裁剪和可见性分析进一步过滤

## 时序一致性约束

单帧定位可能因误匹配产生跳变。系统维护滑动窗口（最近N帧位姿），利用时序平滑约束：
• 速度约束：相邻帧位姿变化应符合物理运动学（加速度有界）
• 重访检测：若当前位姿与历史轨迹某点接近，触发回环检测，修正累积漂移
• 动态物体时序：利用卡尔曼滤波预测动态物体下一时刻位置，提前过滤

## 边缘-云端协同

为降低延迟，定位引擎采用分层计算：
• 边缘节点（5G MEC）：负责粗定位（全局描述子匹配、候选区域检索），延迟 < 50ms
• 云端：负责精细PnP解算、BA优化、大规模体素数据库查询
• 端侧：负责YOLO检测、VIO积分、动态过滤，完全离线运行

# 七、性能指标

| 指标 | 室内场景 | 城市街道 | 高速公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位精度（RMS） | 5-15cm | 20-50cm | 0.5-1m |
| 定位成功率 | >98% | >95% | >92% |
| 单次定位延迟 | <100ms | <200ms | <300ms |
| 最小语义物体数 | 3个 | 4个 | 2个 |
| 光照变化鲁棒性 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 动态物体容忍度 | 60%遮挡 | 40%遮挡 | 30%遮挡 |
| 回环检测精度 | 2cm | 10cm | 50cm |
| 长期漂移（1km） | <0.5% | <1% | <2% |

注：以上指标基于仿真数据集（AI2-THOR、CARLA）和真实场景（北京中关村、上海陆家嘴）测试。「定位成功率」定义为重投影误差 < 5像素且与真值位姿偏差 < 阈值的比例。

# 八、应用场景

## 自动驾驶视觉重定位

车辆进入隧道、高架桥下等GPS盲区时，利用车载摄像头拍摄街景，通过语义PnP与ST-SVG中的道路语义体素匹配，实现车道级定位。相比传统高精地图，ST-SVG支持「众源更新」，道路改道、施工区域的变化可在小时级反映到定位底图中。

## 机器人室内导航

服务机器人、配送机器人在商场、医院、仓库中运行。ST-SVG的L4/L5层级提供厘米级室内语义地图，机器人通过语义重定位确定自身在走廊交叉口的位置，结合「手属于人、人握着杯子」等关系推理，理解复杂交互场景。

## AR空间锚定

AR眼镜用户将虚拟物体「放置」在真实桌面上。语义重定位确保虚拟物体与真实桌面的相对位置在设备移动后仍保持一致。即使桌面被临时文件遮挡，系统通过语义关系（「文件在桌面上」）推断桌面位置，维持锚定稳定性。

## 无人机城市巡检

无人机在建筑群中飞行，通过航拍图像与ST-SVG的L3层级匹配，实现无GPS环境下的自主定位。语义信息帮助无人机识别「阳台」「空调外机」等障碍物，规划安全航线。

## 众源数据质量验证

当某玩家上传的众源数据与ST-SVG现有记录冲突时，系统通过语义重定位验证该玩家的拍摄位姿是否合理。若重定位结果与玩家自报位姿偏差过大，数据进入「待审核」状态，防止恶意投毒。

# 结  语

时空语义体素格网与语义重定位技术，代表了从「几何地图」到「语义世界模型」的范式跃迁。传统定位依赖特征点和几何约束，而语义重定位利用人类可理解的「物体」「关系」「变化」等高层语义，实现了对光照、视角、动态物体的本质鲁棒性。

ST-SVG 不仅是一张地图，更是一个「可提问的物理世界」。当相机看向街道时，它看到的不是像素，而是「这里有一辆车，那是一栋楼，前方在施工」——这些语义信息足以确定自身位置，足以理解周围环境，足以预测未来变化。这是空间智能的终极目标：让机器像人一样「看懂」世界。